附件：

北京市绿色建筑适用技术推广目录（2014）

说明：

1.本目录所称绿色建筑适用技术是指适应北京地区地域使用条件，在绿色建筑节地、节能、节水、节材和环境保护等方面具有前瞻性、先进性，且经济、可靠、安全、成熟，易于大面积推广应用的适宜技术。本目录共推广绿色建筑适用技术项目55项，包括绿色建筑节地与室外环境技术、绿色建筑能效提升和能源优化配置技术、绿色建筑水资源综合利用技术、绿色建筑节材和材料资源利用技术、绿色建筑室内环境健康技术、绿色建筑运营管理技术、新型装配式产业化技术和既有建筑绿色化改造技术，供绿色建筑规划设计单位、建设单位、施工单位、监理单位、开发商、研究单位、咨询单位和有关管理部门参考使用。

2.本目录所列推广技术经企业自愿申报、有关部门推荐和绿色建筑标识项目应用，通过行业专家论证，符合本市大力推动绿色建筑发展的要求，应在本市行政区域内新建和改造的绿色建筑工程中积极选用。

3.各推广技术申报单位应积极配合应用单位做好技术支撑保障工作。要通过不断提高技术质量标准和服务水平，为推广技术项目的应用创造良好的生产与供需条件。

4.本目录自发布之日起生效，有效期2年。《北京市绿色建筑适用技术推广目录（2012）》（京建发[2012]152号）同时废止。

5. 本目录所列推广技术项目可在北京市住房和城乡建设委网站科技之窗栏目查询。具体内容由北京市住房和城乡建设科技促进中心负责解释，联系电话：59937506。

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 技术简介 | 标准、图集、工法或专利、获奖 | 适用范围 | 应用工程 | 技 术 申报单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿 色 建 筑 节 地 与 室 外 环 境 技 术 | 1 | 生泰砂基透水砖 | 是以沙漠原砂为骨料，采用复合型粘结剂经特殊工艺免烧结制成。砖体强度高、透水快、透水时效长，防滑、耐磨、保湿性能好，不容易被灰尘堵塞，达同类产品领先水平。 | 《砂基透水砖》JG/T 376-2012、《砂基透水砖工程施工及验收规程》（主编单位）CECS 244：2008、砂基透水砖施工工法YJGF160-2006；《用于制备砖块的材料组合物及制得的砖块》等三项发明专利 | 可铺设住区、广场、商业街、人行步道、慢性车道、停车场以及文化、体育、场馆、会所等公共场所环境用地中 | 中南海紫光阁两侧人行道及部分办公区改造、国家体育馆外铺装工程、上海世博会中国馆广场、科技部广场及生活小区道路、天津生态城广场及人行步道等多项工程 | 北京仁创科技集团有限公司、北京仁创生态环保科技有限公司 |
|  | 2 | 屋顶绿化草毯设计与应用技术 | 是以稻麦秸秆、椰丝等植物纤维为基底，配合优质草籽、营养剂、专用纸、定型网等多种材料制成的新型生态修复产品。产品固化地表、防止水土流失，抗冲刷，抑制土壤扬尘；产品使用材料环保、天然，可降解；易于施工，施工成本低。 | 《草毯》Q/FSKLD0001-201《康莱德植物纤维毯护坡效果原型观测分析》HY 2013082、《屋顶绿化规范》DB11/T 281-2005； 《屋顶绿化草毯》、《耐冲刷草毯》两项实用新型专利 | 建筑物、城围、桥梁（立交桥）等的屋顶、露台、天台等各种坡度的绿化及立体绿化 | 北京市常青园二、三区（郦城）云楼屋顶绿化改造工程、国家博物馆屋顶绿化工程、房山区政府CSD屋顶绿化工程、北京市朝阳区三里屯泰悦豪庭酒店屋顶绿化工程、北京莱恩堡葡萄酒业有限公司屋顶绿化工程、北京市第四中学长阳校区屋顶绿化工程 | 康莱德国际环保植被（北京）有限公司 |
| 绿 色 建 筑 节 地 与 室 外 环 境 技 术 | 3 | 屋顶绿化用超轻量无机基质技术 | 屋顶绿化用轻型无机基质按用途分为营养基质（宝绿素）和蓄排水基质（宝水素），是采用矿物质，根据土壤的理化性状研制生产的人工土壤，具有轻量、促进植物虚根系发育、提高成活率、不板结、定量肥力控制树木快速生长、通透避免雨水淤积瞬间荷重增加、清洁过滤有效避免管道淤泥隐患等特性。 | 《建筑基础绿化用轻型无机基质》Q/FSLHJ0001-2011、《种植屋面工程技术规程》JGJ155-2013、北京市《屋顶绿化规范》DB11/T281、《天津市建筑绿化实用技术规程》DB29-220-2013 | 新建或改扩建公共及住宅建筑屋顶、四季厅、地下停车场、生态道桥、下沉广场、阳台及室内园艺装饰等非土壤界面绿化美化工程 | 海淀展览馆、通州区梨园镇府、西城区华正大厦、第15中学、丰台区电力医院等多项屋顶绿化工程 | 北京丽泓世嘉屋顶绿化科技有限公司 |
|  | 4 | PKPM三维日照分析软件 | 软件建立在完全自主版权的中文三维平台之上，可精确创建复杂模型进行日照采光分析，计算速度快，对于辅助规划设计具有实用意义；软件可提供单点、多点分析日照等时线图等多种分析工具，以及太阳辐射热、极限容积计算等扩展功能，可用于规划建筑辅助设计。 | 《城市居住区规划设计规范》GB 50180-93、《民用建筑设计通则》GB 50352-2005 《住宅设计规范》GB50096-2011、 华夏建设科学技术三等奖 | 规划及建筑设计阶段的模拟设计 | 北京万科朗润园 | 建研科技股份有限公司 |
| 绿 色 建 筑 能 效 提 升 和 能 源 优 化 配 置 技 术 | 5 | KF轻质防火保温装饰干挂板系统 | 由装饰板、无机保温材料、卡板龙骨、龙骨导向挂件及墙体连接件组成，系建筑物外墙干挂施工，系统创新卡装方式，设有断冷（热）桥构造，A级保温材料作为填充体，饰面层丰富。系统整体建筑外墙保温节能75%的标准。干作业安装，施工简便，节省劳动成本；系统构造轻，线形卡装方式固定板材四边，使板材变形可控，提高抗震性能。 | 《轻质防火保温装饰干挂板》Q /CYKFY001-2010、BJ系列建筑构造通用图集《10BJ2-11建筑外保温（防火）》、 国家建筑标准设计图集《10J121外墙外保温建筑构造》 | 民用与工业建筑外墙外保温与装饰、装饰面板可做钢结构建筑外模板 | 北京市丰台区六里桥华鹰飞腾、中国建筑科学研究院环能院、中国建筑科学研究院厨房改造、石景山八大处小学教学楼、朝阳区百子湾新派白领公寓、海淀区翠湖湿地公园等 | 北京魁方时业新型建筑材料技术有限公司 |
|  | 6 | RST玻璃棉板外墙外保温系统 | 是一种由无机材料组成的保温系统，除基层外，包含无机纤维保温层，适用于轻质饰面层。其保温层利用缝制工艺将玻璃棉板的垂直于板面方向的抗拉强度提高到50kPa以上，增强了稳定性；材料导热系数≤0.035 W/m·K，保温性能良好；使用无机界面剂六面涂覆RST玻璃棉板，提高耐碱性的同时防止玻璃棉板表面短支纤维飞扬对作业者的健康危害，保障绿色施工。玻璃棉板厚度至8-10厘米，可满足北京市75%节能要求。 | 《RST玻璃棉板外墙外保温系统》SJQ0089-2012、《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144、《缝制玻璃棉板外墙外保温结构》实用新型专利 | 新建、既有建筑的外墙外保温（既有建筑使用时，需对基层墙体检测，适时加固，并涂刷界面剂） | 西城区既有建筑节能改造展览路33号楼外墙外保温工程、西城区既有建筑节能改造灵镜胡同小区外墙外保温工程、西城区既有建筑节能改造万明园小区外墙外保温工程 | 北京建筑材料科学研究总院有限公司 |
| 绿 色 建 筑 能 效 提 升 和 能 源 优 化 配 置 技 术 | 7 | 改性酚醛保温板外墙外保温系统 | 系统包含专用粘接砂浆、抹面砂浆（砂浆自身拉拔强度0.8MPa，和酚醛板粘接后强度达100kpa以上）、采用栲胶等可再生资源改性的酚醛泡沫板和耐碱网格布复合而成保温芯材、无机界面剂（具有抗酸碱性，保证板材粘接牢固及墙面系统稳定）、涂料饰面的外墙薄抹灰系统。该系统的保温材料为热固性材料，具有吸水性低、强度高、尺寸稳定性好，阻燃性能好等特点，其生产过程无游离甲醛产生；导热系数小于0.030W/m•K。 | 《酚醛泡沫板薄抹灰外墙外保温工程技术规程》CECS335: 2013《OPF傲德防火保温板保温系统建筑构造专项图集》12BJZ25、《外墙外保温施工技术规程(复合酚醛保温板聚合物砂浆做法)》DB11/T943-2012、；获《栲胶改性酚醛泡沫及其制备方法》等发明专利 | 外墙外保温工程 | 北京亦庄经济开发区北京亦庄十二平方公里安置房、北京市海淀区北坞镇北坞嘉园3期、北京怀柔区城乡一体化学校项目等多项工程 | 北京莱恩斯高新技术有限公司 |
|  | 8 | 外墙保温用不燃型岩棉板 | 其岩棉产品化学成分稳定，酸度系数高（最高可达2.0以上），保证了保温材料良好的抗风化能力。安全防火（A级不燃），同时具有良好的垂直表面抗拉强度以及环保的特点（不含石棉,符合A类装饰材料要求）、节能保温效果好（导热系数0.035-0.043W/(m·k)）；憎水率高（99%以上）,阻挡水分子，防止返潮和结露。 | 《房屋建筑工程施工工法图示（一）外墙外保温系统施工工法》11CJ26；《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T25975；《保温用岩棉、矿渣棉绝热制品》GB/T 11835；《建筑用岩棉、矿渣棉绝热制品》GB/T 19686 | 薄抹灰外墙外保温、防火隔离带系统结构保温、干挂外墙外保温 | 北京金茂府一期、二期项目、中国铁建广场、常营龙湖天街北京未来科技城中旅大厦 | 北新集团建材股份有限公司 |
| 绿 色 建 筑 能 效 提 升 和 能 源 优 化 配 置 技 术 | 9 | 有机无机协同阻燃聚氨酯保温材料制备技术 | 利用有机无机协同原理（EG与ATH协同），一定比例的协同作用抑制了材料的燃烧与火焰的蔓延，该技术明显改善聚氨酯材料的燃烧性，使芯材的阻燃性能提高并达到B1级；导热系数≤0.022W/(m·k)。 | 《PUF聚氨酯保温板》Q/HDJZG0005 -2011、《 北京市老旧小区综合改造外墙外保温施工技术导则（复合硬泡聚氨酯板做法）》 | 新建、既有建筑的外墙外保温 | 北京市老旧小区改造项目如：怀柔区育龙小镇（光织谷）、朝阳区南十里居小区 | 北京市建筑工程研究院有限责任公司 |
|  | 10 | 门、窗用铝塑共挤型材及节能门窗 | 将金属门窗的高强度与塑料门窗的保温隔声性能融为一体，窗框材料采用含回收铝的铝型材做衬，铝衬表面不需进行氧化处理，节约资源；铝衬和表层发泡塑料通过燕尾槽物理复合，生产过程碳排放少。玻璃选用双玻及三玻为主，整窗保温性达到7级.使用寿命长。 | 《建筑门窗用铝塑共挤型材》JG／T437-2014、《 铝塑共挤节能门窗》国家建筑标准设计图集11CJ27 | 有较高节能要求的新建、改建、扩建的民用建筑与工业建筑 | 北京香山清泉别墅、延庆小学 | 北京中联建诚建材有限公司 |
|  | 11 | 节能型实木窗、铝包木窗、铝木复合窗 | 窗框结构采用实木、铝包木及铝木复合材料，玻璃配置多样，整窗气密性达到7级，水密性5级，抗风压性能为9级，节能保温性能好，隔声性好，材料可再生，装饰性强。 | 《住宅装饰装修工程施工规范》 GB50210、《木门窗》、GB/T29498-2013，《 带隐蔽纱窗的节能保温窗》等多项专利技术 | 建筑用门窗 | 北京市润泽庄苑A03地块样板区4栋铝包木门窗工程、拉菲特城堡、远洋LA VIE一期等工程 | 北京米兰之窗节能建材有限公司 |
| 绿 色 建 筑 能 效 提 升 和 能 源 优 化 配 置 技 术 | 12 | 构件式木索窗、铝包木窗、铝木复合窗 | 构件式木索窗是横竖龙骨均以实木或实木集成材料作支撑结构体系，整体传热系数低；铝包木窗为内木外铝连接方式，木材为承重构件；铝木复合窗则为室外铝材为承重构件，室内木材为装饰面。三种窗结构稳定、玻璃配置形式多样，整窗保温性好，具有可循环利用、节能环保的特点。 | 《建筑用节能门窗 第一部分：铝木复合门窗》GB/T29734.1-2013《铝木复合门窗》Q/SDMS01、《构件式木索窗》Q/SDMS02 | 各类建筑物外立面采光门窗结构，如住宅、别墅、联排、高档公寓、宾馆、酒店、办公楼等 | 北京二炮兵四季住房、远洋傲北一期、二期、中骏绿洲庄园项目等多项工程 | 河北奥润顺达窗业有限公司 |
|  | 13 | 建筑外窗遮阳技术 | 包括建筑外遮阳百叶、多功能铝合金卷帘遮阳、防风精编针织物遮阳和中空玻璃内置百叶遮阳技术。建筑外遮阳百叶通过控制百叶的升降、双向翻转及角度调节，达到遮阳、隔热的目的；多功能卷帘是由铝合金卷帘片、导轨、帘片卷轴等部件通过电动控制系统或手动控制，防风稳定性及耐久性好；精编针织物遮阳是以PVC或玻璃纤维为原料加工而成布帘，具有强度高、阻燃性能好，耐老化性能等特点；中空玻璃内置百叶是将铝镁合金的百叶片置于中空玻璃之间，通过手动磁条或遥控器控制百叶的升降和翻转实现采光和遮阳的功能。 | 《建筑遮阳通用要求》JG/T274、《建筑用遮阳金属百叶帘》JG/T251、《 建筑用遮阳软卷帘》JG/T254、《内置遮阳中空玻璃制品》JG/T255、获《 建筑外遮阳百叶窗系统》等多项专利技术 | 用门窗外侧遮阳 | 北京昌平区观山悦别墅、大宁山庄、北街家园、玫瑰园、波特兰花园艺等工程 | 北京米兰之窗节能建材有限公司 |
| 绿色建筑能效提升和能源优化配置技术 | 14 | 毛细管网换热器 | 是一种辐射型换热器。采用热量辐射传递原理，利用由毛细管网辐射单元与毛细管网空气循环单元组合而成的全水毛细管网空调系统，实现毛细管网辐射和毛细管网空气循环以及除湿。 | 《无规共聚聚丙烯（PP-R）毛细管网换热器》Q/CYPLF001-2007、《民用建筑采暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012、《辐射式末端换热器》发明专利、《自然源空调系统及其制造方法》两项实用新型专利 | 通过技术经济合理性分析的居住及公共建筑场所 | 沈阳奥园新城项目、上海朗诗美兰湖别墅及绿岛别墅、苏州朗诗绿郡及绿色街区项目、包头诺德国际花园、北京万通新新家园等 | 北京普来福环境技术有限公司 |
|  | 15 | 地板对流器 | 是一种空调末端，嵌入安装于室内地面,能优化气流组织，灵活区域温度控制，实现室内舒适，卫生，起到节能作用。 | 《采暖通风与空气调节设计规范》 GB 50019-2003、《公用建筑节能设计标准》GB 50189-2005、《 民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010 | 居住和公共建筑室内 | 欧慕科（北京）展示中心、北京四季酒店 | 欧慕科建筑环境技术（北京）有限公司 |
|  | 16 | 康舒热回收新风系统 | 该系统核心部件为康舒膜全热交换机芯（可水冲洗，克服传统机芯的卫生及寿命问题），实现新风的高效能量回收和室内空气的高效置换，热回收效率＞70%；且机组新风侧均标配PM2.5过滤器，PM2.5一次通过净化效率＞90%，达到节能和提升室内空气品质的目的。 | 《空气-空气能量回收装置》GB/T21087、《公共建筑节能检验标准》JGJ/T177、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243 | 住宅、别墅、旧房翻新、办公室等对室内空气品质要求高的场合；工厂、商业等热回收量大的通风换气场合 | 北京昌平金隅澜湾别墅、中关村国家自主创新示范展示中心项目、北京ONE项目（宏鑫花园） | 森德（中国）暖通设备有限公司 |
| 绿色建筑能效提升和能源优化配置技术 | 17 | 供热系统PB管材应用技术 | PB管道是由聚丁烯-1树脂添加适量助剂挤出成型，规格系列外径25-225mm,节能保温性能好,水力损失小,耐压耐温性良好，耐磨性能佳，耐腐蚀、柔韧性好，安装灵活，施工工艺易操作，环保安全无毒，可直接用于自来水、纯净水输送。 | 《PB（聚丁烯-1）管道施工及验收规程》Q/BBTDC001-2011 | 供热管网（二次网）、空调管网、饮用水管、生活水管 | 北京热力集团永泰小区二次网改造工程、北京兆佳物业华威供热厂某换热站节能改造项目、廊坊开发区热力供应中心某换热站节能改造项目 | 北京建筑技术发展有限责任公司 |
|  | 18 | 与建筑相结合的太阳能采暖热水系统技术 | 该技术采用平板型太阳能集热器集成生物质锅炉或空气源热泵组合的采暖、生活热水热利用系统，并与建筑一体化设计，将太阳能转换成热能，供给建筑物冬季采暖和全年其他用热。集热系统全年平均集热效率在50％以上，北京地区冬季太阳能系统贡献率可达到30％-40%，节能效果好。 | 《幕墙式平板型太阳能集热器》Q/CYJYM0001-2013、《村镇住宅太阳能采暖应用技术规程》DB11/635、《太阳能供热采暖工程技术规范》GB50495、《平板型太阳能集热器》GB6424；《幕墙式建筑结构型平板太阳能集热器》专利技术 | 有生活热水需求的低层建筑物的冬季供暖 | 北京延庆县八达岭镇南元村建设项目、平谷区大华山镇西长峪村新民居建设项目等工程 | 北京九阳实业公司 |
| 绿色建筑能效提升和能源优化配置技术 | 19 | 地源热泵施工应用技术 | 地源热泵技术属可再生能源应用技术，利用地下浅层地热能作为冷热源，通过输入少量的高品位能源（如电能），实现低品位热能向高品位热能转移。在冬季供暖时，不需要锅炉，无燃烧产物排放，夏季供冷时，不需要冷却塔散热，可大幅度降低温室气体排放，具有高效节能环保优势。 | 《地源热泵系统工程技术规范》GB50366、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019、《地源热泵设计图集》、《一种筒式合金钻头》，《地源热泵中央空调远程信息监控系统及其方法》发明专利，及多项地源热泵技术实用新型专利 | 大中型公共建筑、普通住宅、别墅建筑 | 亦庄开发区林肯公园二期商住地源热泵项目、人大附中体育训练基地地源热泵项目、东华原医疗设备生产研发中心地源热泵项目 | 依科瑞德(北京)能源科技有限公司 |
|  | 20 | 导光管采光系统 | 是通过室外的采光装置聚集自然光线,将其导入系统内部,经由光导装置强化并高效传输后,由室内的漫射装置将自然光均匀导入任何需要光线的地方。该技术在提高传输效率、防结露、防尘及安全等性能上实现较好的效果。 | 《尚拓导光管产品企业标准》Q/A 001-2011、《平屋面建筑构造》12J201、《 屋面防水施工技术规程》DBJ 01-93-2004、《一种太阳光集光和传导装置》等三项实用新型专利 | 居住建筑、公共建筑及工业建筑 | 中交水运规划设计院有限公司连廊、多功能厅及环境改造工程、北京奥林匹克森林公园、北京师范大学附属实验中学、北京植物园、北京丰台少年宫等的光导照明系统应用 | 北京东方风光新能源技术有限公司 |
| 绿色建筑能效提升和能源优化配置技术 | 21 | LED照明灯具 | 集成对稀土发光材料技术、LED照明技术的研发，通过自主创新，研发出有效解决交流频闪的可控余辉材料。其研发的LED室内照明、LED室外照明、发光标识等主要产品，具有亮度高、寿命长、节能效果显著等优点。 | 《一体化LED照明灯具》、《一种LED照明灯具》、《一种复合基质长余辉荧光材料及其制备方法》多项发明专利 | 室内外照明，包括室内功能照明、室外道路、隧道及景观照明 | 中国国家大剧院、科学技术部LED照明节能改造项目、首都机场T3航站楼地下停车场LED照明工程、地铁照明施工改善工程、上海世博会标志性建筑“世博柱”等多项工程 | 四川新力光源股份有限公司 |
|  | 22 | LED面板灯 | 该技术分为单灯智能控制、单个空间控制系统及智能照明控制系统三部分。该LED面板灯具有光效>100lm/w，灯具防护等级IP20，功率因素>0.98等特点，灯具高效节能，能有效提高建筑能效。 | 《嵌入式灯具安全要求》GB7000.12-2009、《灯具一般安全要求与试验》GB7000.1-2009、获《一种LED面板灯》、《LED背发光面板灯》等专利 | 办公、商场等公共建筑或公共区域的室内场所 | 北京农业职业技术学院办公楼改造工程 | 浙江中企实业有限公司 |
| 绿色建筑水资源综合利用技术 | 23 | 模块化排水及户内中水集成系统(卫生间模块化排水节水装置) | 是一种节水排水集成技术，工厂化生产，现场装配的集成部品。充分利用了户内优质杂排水的特点和卫生间用水水质有别的特性，采取了“就地回收、就地处理”的技术方案，水质成分单一，无外来细菌病毒等微生物入侵，不存在户间交叉感染，且不需管网，不占土地。 | 《卫生间模块化排水节水装》Q/PMJ 001—2010、《模块化同层排水节水系统安装工法》GJEJGF124-2008 《一种厨卫模块化同层侧排水节水装置》等多项发明专利 | 居住建筑 | 中原油田多项经济适用房工程、国家康居示范工程：山东东营“格林星城小区”等 | 北京明锐诚升节水科技有限公司 |
|  | 24 | 智能无负压管网自动增压供水设备 | 在变频恒压供水设备上升级的新产品，直接从市政管网取水，充分利用市政管网的压力、保证在从市政管网取水向用户供水时，对市政管网压力的影响控制在许可范围内。稳压补偿罐中的水带有一定压力来补充市政管网水的不足。解决水箱供水水质难以保证的问题。 | 《ZWG智能无负压 管网自动增压供水设备》Q/DXWPG001—2011《稳压补偿式无负压供水设备》CJ/T303-2008、《三罐式稳压补偿无负压供水设备》等10项实用新型专利 | 居住及公共建筑 | 北京铁路职工住宅、人民大会堂宾馆、中国黄金集团公司物业部新综合办公楼等 | 北京威派格科技发展有限公司 |
|  | 25 | 多孔位通配节水便器 | 该产品免除了虹吸弯道，排污通道设有启闭式单向排污止逆阀门，为40mm极短距离直接排污结构，节水效果好；排污门将马桶通道和陶瓷体与外界隔离，不直接连通排污管；开关脚踏，方便卫生人性化，避免菌毒交叉感染。 | 《多孔位通配节水便器》：Q/HDZET001-2009-2005、《卫生陶瓷》GB6952、获《多孔位通配节水便器》发明专利 | 人居环境中的卫生间（中高层建筑使用前根据产品特点做进一步功能检测核验） | DRC外交办公大楼联合国工发组织驻华代表处办公处、上海市政府能效中心办公大楼等 | 征星联宇环保科技（北京）有限公司 |
| 绿色建筑水资源综合利用技术 | 26 | 砂基雨水收集与利用系统 | 基于砂基材料制成的雨水收集、过滤、存储、净化、渗透及利用的一整套技术，产品集成度高，有较高先进性，且施工便利，适用性广。 | 《仁创雨水收集与利用系统》、建筑产品选用技术专项图集2013 CPXY-J285总381；《水收集过滤净化储存系统》、《一种道路排水系统》等九项发明专利 | 建筑、小区、广场、道路的雨水控制利用 | 北京园博园、北京市海淀展览馆、北京东升科技园、北京崇文区政府、北京市海淀区志新小区等多项工程 | 北京仁创科技集团有限公司 、北京仁创生态环保科技有限公司 |
|  | 27 | 集约式模块化雨水综合利用技术 | 是采用PP储水模块，收集、储存、过滤、消毒等设备，对雨水进行高效收集再利用的雨水综合利用技术。可有效节约水资源，调蓄防涝，补充地下水，改善生态环境；模块化拼装，工期短，水质好，材料可循环利用。 | 参编标准及图集：《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB 50400-2006、《 雨水综合利用》10SS705、《 雨水控制与利用工程设计规范》DB11/685-2013、《一种可调坡度的缝隙式地沟》《 一种自动净化雨水检查井》等多项发明专利 | 建筑屋面、小区、园区及城市的雨水的控制与利用 | 北京奥林匹克中心区项目、第九届园林博览会项目、国家游泳中心项目、国家会议中心项目、中芯国际二期项目、北京亦庄奔驰汽车产业园项目等多项工程 | 北京泰宁科创雨水利用技术股份有限公司 |
| 绿色建筑节材和材料资源利用技术 | 28 | 高节能指标小砌块建筑体系 | 该体系满足北京地区建筑节能标准要求，清水装饰与结构同寿命，为保温层提供持久保护，耐久性好；专利310砌块集承重、装饰、保温于一体，一体化运输和施工，工业化程度高；同时具有良好的环境效益，可减少垃圾排放；可节约后期维护修缮费用，建议重视防水构造。 | 国家标准《复合保温砖和复合保温砌块》GB/T 29060-2012、北京市地方标准《外墙夹心保温设计规程》DB11/T 913-2012、北京标准图集《JY保温砌块（节能75%）》13 BJZ 121 | 严寒和寒冷地区的居住建筑、公共建筑、工业建筑，多、高层房屋的承重砌块外墙和各种房屋的非承重填充墙体 | 北京顺义区杨镇一中、杨镇二中、顺义职教中心、北京房山区下庄村新农村建设用房；北京市天通苑小区、北京市牛栏山一中、东郊农场保障房项目、朝阳区崔各庄乡京旺家园 | 中国建筑设计研究院国家住宅与居住环境工程技术研究中心、北京金阳新建材有限公司 |
|  | 29 | 真空玻璃 | 是一种节能、环保、隔音隔热的透明建筑材料，具有较高的保温隔热效果，产品可批量生产，具有较高的环境效益和社会效益。 | 《半钢化真空玻璃》Q/DXZKA0002-2013、《真空玻璃》JC/T1079-2008、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2009 | 建筑门窗与建筑幕墙 | 中关村科博园、国家奥林匹克村微能耗幼儿园、天恒大厦、清华大学低能耗节能示范楼、河北省国土资源厅办公楼、郑州图书馆新馆等项目 | 北京新立基真空玻璃技术有限公司 |
| 绿色建筑节材和材料资源利用技术 | 30 | 高性能泡沫玻璃 | SC-DN泡沫玻璃经过特殊工艺烧制而成，孔径在0.5-1.5mm之间，性能稳定，具有长寿命、无污染的特点，能有效保障建筑保温隔热系统达到较高的节能指标。 | 《泡沫玻璃绝热制品》JC/T 647-2005、《华北标BJ系列图集》12BJ2-11、《泡沫玻璃保温板外墙外保温工程施工技术规程》Q/SC 0018-2012、《泡沫玻璃保温装饰一体板系统应用技术规程》Q/SC0058-2014 | 外墙保温隔音系统、防火隔离带系统、屋面防水隔热系统 | 昌平区老旧城区综合整治工程（西环里小区）；北京物资学院图书馆及新学科综合楼、首都机场2号航站楼国内部分改造项目屋面保温隔热工程、河北省首钢迁安钢铁有限责任公司冷轧项目蒸汽管道绝热工程等项目 | 北京首邦新材料有限公司 |
|  | 31 | QUICK喷涂石膏 | 是以电厂脱硫石膏为胶凝材料，辅以其他填料生产制备而成的替代找平抹面砂浆的墙面材料。采用机械化施工，在提高效率、缩短工期方面具有优势。成型后具有不空鼓、不开裂、强度高、耐水性好，防火、防霉，调节空气湿度等优点。 | 《QUICK喷涂石膏抹灰应用技术规程》QBJ/CT186-2013 | 内墙找平抹面，内墙装饰装修 | 北京奥林匹克公园低碳馆、上海市金山区宝华海湾城8套别墅的装潢工程、湖南伟大集团养老会所、济南报业、上海展览馆 | 上海快刻石膏技术有限公司 |
| 绿色建筑节材和材料资源利用技术 | 32 | 非固化橡胶沥青涂料防水技术 | 引进韩国技术，转化为国内生产的防水材料技术。该防水材料以沥青为基料，采用国外改性添加剂，利用废橡胶粉，辅以高分子聚合物、综合填充剂等的一种新型防水材料。具有塑性不固化的特点，与其它材料与技术配合形成较好的防水技术产品。 | 企业产品标准《BST橡化沥青非固化防水涂料》（Q/TXHK10002-2012）国家建筑标准设计图集《 平屋面建筑构造》12J201、 《地下建筑防水构造》10J301；《非固化防水涂料专用喷涂设备》等专利 | 工业与民用建筑的屋面和地下室防水工程、地铁及隧道防水工程 | 北京锦绣花园小区188#、190#地下、卫生间、阳台等防水工程、北京地铁15号线防水工程、北京德胜国际中心E座02、03单元防水工程（与防水卷材配合使用） | 北京蓝翎环科技术有限公司 |
|  | 33 | 特种纸面石膏板 | 通过与轻钢龙骨系列产品、填充岩棉等组合成多类型多功能的轻质隔墙系统，具有耐火、隔声、轻质、干法作业易施工、装饰性能佳、节省空间、绿色环保（产品100%可回收利用）、节能舒适（具有调节湿度的呼吸功能）等特点。 | 《内装修（墙面装修）》13J502-1（原03J502-1）、《内装修（室内吊顶）》12J502-2（原03J502-2）、《内装修---吊顶》13BJ4-3（原88J4-3） | 新建、改建扩建的工业、民用建筑的非承重隔墙构造和室内吊顶装修 | 北京金融街月坛中心项目、中国航空集团总部大厦项目等多项工程 | 北新集团建材股份有限公司 |
| 绿色建筑节材和材料资源利用技术 | 34 | 金邦板墙体技术 | 是一套建筑围护结构施工体系。金邦板原材料中不含石棉等对人体有害物质，生产过程无废水、废气及污染物排放；其施工技术为全干法施工，能有效缩短工期，减少建筑垃圾的产生，使用过程节能环保，降低建筑能耗。 | 《纤维水泥外墙刮板（ 金邦板）》Q/320500SZBX003-2009、《纤维增强水泥外墙装饰挂板》JC/T 2085-2011、《05J90-1钢结构住宅（一）》、《05J90-2钢结构住宅（二）》 | 公共建筑幕墙、工业厂房外围护墙体；木结构别墅、旧房改造、新建建筑外墙装饰等；地下通道、地下停车场等地下建筑墙面；室内文化墙等室内墙面 | 北京未来科技城中国铝业办公楼、成寿寺住宅项目、用友软件园办公楼、金成中心等多项工程 | 北新集团建材股份有限公司 |
|  | 35 | 住宅排气管道成型技术及设备 | 该设备可制作矩形、多边形水泥管道，实现带网薄壁矩形长轴水泥管道一次成型。该设备生产效率高，每2—3min生产一根3米长管道；成型的管体密实度高、壁厚均匀；采用干硬性砂浆制作，用水量小；可利用建筑废弃物、工业尾矿等再生资源；生产区域占地面积小，节约土地资源。 | 《建筑工业化、产业化住宅厨卫排气道系统》13BJZ8、《工业化住宅排气管道系统》专项图集2013CPXY-J290总388、《一种楼房消排烟管道》实用新型专利 | 住宅、公建、市政工程等 | 5#贴建楼项目、御景山庄别墅、西集LNG应急储备综合办公楼、廊坊华侨城项目 | 北京金盾华通科技有限公司、中国建筑科学研究院建筑机械化研究分院 |
| 绿色建筑节材和材料资源利用技术 | 36 | 螺纹连接钢筋锚固板应用技术 | 是混凝土结构机械锚固方法之一，该技术采用螺帽与垫板合二为一的锚固板通过直螺纹连接方式与钢筋端部相连形成钢筋机械锚固装置，可代替钢筋的弯折锚固。具有安装便捷、节约钢材、方便施工、改善节点受力性能与提高混凝土浇筑质量的特点。可简化各类端节点钢筋工程的现场施工，同时该技术还具有便于商品化的优势。 | 企标《CABR钢筋锚固板》 CYQ0217-2008、行标《 钢筋锚固板应用技术规程》 JGJ256-2011、《钢筋锚固装置及其施工方法》发明专利 | 各类钢筋混凝土结构需要钢筋弯折锚固的部位：如框架结构梁柱节点；梁或板的抗剪钢筋等 | 北京地铁16号线土建施工03标、中国建筑股份有限公司技术中心试验楼改扩建工程、内蒙古鄂尔多斯体育场、浙江三门AP1000核电站、山西太原博物馆等 | 建研科技股份有限公司、建研建硕（北京）科技发展有限公司 |
|  | 37 | 灌注桩后注浆技术 | 是指在灌注桩成桩后一定时间，通过预设在桩身内的注浆导管及与之相连的桩端、桩侧注浆阀注入水泥浆，使桩端、桩侧土体得到加固，从而提高单桩承载力，该项技术能够使单桩承载力提高40～120%。使桩的数量减少、或桩径减小、桩长减短，能较大幅度节约钢筋混凝土。减少泥浆排放，保护环境，达到节能减排的目的。 | 灌注桩后压浆（PPG）工法（编号YJGF04-98）、《 建筑桩基技术规范》JGJ94、获《灌注桩桩侧后注浆装置及工艺》等两项发明专利 | 采用灌注桩的基础工程 | 北京地铁7号线十四标段后压浆桩基工程、北京未来城神华四路市政工程跨温榆河桥梁工程灌注桩后压浆、中国国际贸易中心三期发展项目B1阶段工程桩后压浆工程等 | 建研地基基础工程有限责任公司 |
| 绿色建筑节材和材料资源利用技术 | 38 | 主裙一体高层建筑整体筏板基础结构技术 | 该技术将高层下荷载控制在土体欠补偿状态，或基底附加压力控制在很小的状态，进行变形控制设计，解决大面积筏板沉降量和差异沉降问题，进而取消沉降缝或沉降后浇带，实现筏板整体设计。实现中低压缩性土地区100～120m高度的高层建筑采用天然地基方案，减少用桩量，节约钢筋砼，较少泥浆排放，节约工期和地下水资源，降低造价。 | 《建筑地基基础设计规范》GB50007; 《高层建筑筏形与箱形基础技术规范》JGJ6 | 单、多幢塔楼带裙房基础 | 万科回龙观007地块11#商业楼、腾讯北京总部大楼等 | 建研地基基础工程有限责任公司 |
| 绿色建筑室内环境健康技术 | 39 | 减振隔声窗 | 通过设置副窗框、副窗框与窗框间的弹性材料，有效阻挡外部振动沿墙体传递到窗框及玻璃上，避免激发二次噪声；选用多层结构密封胶条、进口多锁止五金件、宇航气凝胶密封等多项技术，气密性好；副窗框室内一侧下部设置护面板，节约安装时间，保证外观需求；整体隔声量应大于35dB。 | 《住宅建筑门窗应用技术规范》DBJ01-79、《塑料门窗工程技术规程》JGJ 103、《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料窗》 JG/T 140 | 民用、工业等建筑物内的通风采光部位 | 北京草桥燃气联合循环热电厂二期降噪工程、北京西北热电中心京能燃气热电降噪工程北京西北热电中心京能燃气热电降噪工程、北京京能高安屯燃气热电噪声控制专项工程、北京绿创二期科研B楼工程 | 北京绿创声学工程股份有限公司 |
| 绿色建筑室内环境健康技术 | 40 | 聚丙烯静音排水管 | 该产品采用三层共挤的生产工艺，原材料为环保型改性聚丙烯树脂，中层是特殊的吸声材料。通过改性处理使其具有良好的静音性能（与铸铁管相比）、耐化学腐蚀性能（可长期排放PH值2-12的液体）、耐热性能（可长期排放95℃的热水）、安装方便（柔性承插）和绿色环保（可回收利用）。 | 《聚丙烯静音排水管材及管件》CJ/T273-2012、《 建筑排水塑料管道安装》10S406、《一种消音三通》等实用新型专利 | 适用于写字楼、高档公寓、医院、疗养院、使馆、学校、住宅、工业建筑等建筑内排水排污 | 纪家庙三定三限安置房、锦绣家园、西北旺六里屯农民安置房项目等 | 北新集团建材股份有限公司 |
| 绿色建筑运营管理技术 | 41 | Techcon EEC节能专家控制系统 | 该系统是集能源管理、节能控制和节能诊断服务等多项功能于一体的中央空调控制系统，适用于大型公共建筑中各类中央空调系统的节能控制。强弱电一体化，软件具有控制算法库并嵌入于硬件中，为客户提供综合的、有针对性的空调系统节能及安全运行的整体解决方案。具备集中空调系统节能控制算法库，监测、安全保护、远动、节能优化控制等功能，嵌入式产品结构，解决当前工程应用的多专业多阶段的接口问题。具有安装调试简便，节能效果好的特点。 | 《中央空调水系统节能控制装置技术规范》GBT26759-2011、《适用于中央空调系统水泵的节能控制柜》等三项实用新型专利；智能建筑优质产品、节能中国优秀产品 | 大型公共建筑中各类中央空调系统的节能控制 | 同方科技广场空调机组节能改造项目 | 同方泰德国际科技（北京）有限公司 |
| 绿色建筑运营管理技术 | 42 | 公共建筑能源管理综合服务平台 | 该平台实现了对能耗分类分项计量系统（电、燃气、燃油、热、冷、水）、建筑设备监控系统、建筑可再生能源监测系统等的集成管理，针对专业化公共建筑运行管理公司进行能源管理的需要，设计了基本信息、设备管理、运行监测、能耗分析、领导舱、配置管理等模块。示范应用表明该平台可帮助运行管理者发现建筑运行中潜在的低能效、高能耗问题，通过与先进运行管理水平的公建进行对标，找到提升运行能效的方法。 | 《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采集技术导则》、《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则》、《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统楼宇分项计量设计安装技术导则》、《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统数据中心建设与维护技术导则》、《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设验收与运行管理规范 | 公共建筑 | 北京市民政局、东四街道办事处、中央民族大学、中国人民银行及各地方支行（8家） | 北京建筑技术发展有限责任公司 |
|  | 43 | 集中供热量化管理节能技术服务平台 | 该技术用于集中供热企业的系统用能管理，通过节能技术和信息化手段，可实现热源、热力站的监测和部分控制，给出一定的控制运行策略，实现自动化运行，以提升供热企业能源综合管理水平，提高建筑供热系统运行效率，实现节能减排。平台采用分布式和模块化结构，具有安全稳定、应用灵活，适应性强等特点。 | 《公共建筑节能设计标准》GB50189、《民用建筑能耗数据采集标准》JGJ/T154 | 冬季采暖地区建筑的新建、改扩建工程。应用于集中、区域、自备锅炉供热系统的热源、输配和末端全部系统 | 兆佳供热厂、大屯供热厂、沽源供热厂、华通供热集团16个小区供热系统升级改造 | 北京建筑技术发展有限责任公司 |
| 新型装配式产业化技术 | 44 | 饰面混凝土聚苯夹心保温外墙板 | 该外墙板应用于装配式混凝土结构工程，由内叶墙外叶墙和内置保温层组合而成，采用非金属连接件，避免“热桥”产生，节能保温效果好；内叶墙、保温层及外叶墙一次成型，墙板整体防火性能达到A级，保温层和饰面层与结构同寿命，耐久性好；整体技术具有良好的综合效益。 | 《预制混凝土构件质量检验》DB11/T968-2013、标准图集《预制混凝土外墙挂板》、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204、获《预制构件的钢筋套筒浆锚连接件》等专利 | 住宅承重剪力墙体系或框架外挂板体系 | 北京京投万科新里程项目二期21地块、房山区高佃镇金域缇香二期、北京中粮万科长阳半岛项目5号地0708地块、北京经济技术开发区河西区X861地块金域东郡项目、昌平区回龙观019地块住宅及商业金融项目2号工业化住宅楼等多项工程 | 北京榆构有限公司 |
|  | 45 | 节能防火一体产业化建筑外挂板、绿色环保住宅及其建造技术 | 太空板是由钢边框、钢筋桁架、发泡水泥芯材、上下水泥面层（含玻纤网）复合而成的集承重、保温、轻质、隔热、隔声、耐火等优良性能于一身的新型建筑板材。太空板装配式住宅以“板式全装配”完成低层级住宅的建造。以工厂化生产的太空板，通过板间连接在完成住宅装配式建造的同时，使装配式住宅拥有了太空板产品安全健康、环保节能、循环利废等品质特征。 | 《装配式保温幕墙板（ 发泡水泥复合板）》Q/FTTKB0005-2012、《民用系列发泡水泥复合板》Q/FTTKB 003-2008 国家建筑标准设计图集：《发泡水泥复合板》02ZG710 | 建筑层数5层以下，有节能防火要求的民用建筑围护体系工程、旧有建筑节能(一级防火)改造工程、低层居住建筑 | 海淀北七家管委会管理用房项目、北京公交集团老旧场站管理用房¬项目：吴庄场站、郭庄子场站、党校场站、定慧寺桥场站、航天桥场站、四方桥场站等、朝阳安置房项目、门头沟区铅丝厂公共租凭住房项目、曹妃甸恒元板业宿舍楼项目等多项工程 | 北京太空板业股份有限公司 |
| 新型装配式产业化技术 | 46 | 钢筋套筒灌浆连接技术 | 钢筋连接技术是混凝土结构工业化的关键技术之一，本项目技术包括施工技术、配套产品（钢制灌浆连接套筒、专用灌浆料及施工设备和机具），可连接预制柱、梁、剪力墙中直径12mm-40mm、HRB400级的各规格钢筋，技术可靠，适用面广。 | 《CGMJM-Ⅷ型钢筋接头灌浆料》Q/CPJMJ0008-2011 《CGMJM-VI型泵送钢筋接头灌浆料》Q/CPJMJ0009-2011等企业标准、《钢筋连接用灌浆套筒》JG/T 398-2012、《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T408-2013；获两项发明专利 | 装配式混凝土结构的钢筋连接 | 北京万科新里程、金域 缇香、金域华府、紫云家园等多项工程 | 中冶建筑研究总院有限公司、北京思达建茂科技发展有限公司 |
|  | 47 | 薄壁轻钢节能建筑结构系统 | 此结构系统采用冷弯薄壁钢结构作为结构主体，运用工厂制作，现场拼装方式构筑的建筑体系。具有工业化程度高、自重轻，施工周期短，施工时节水、节能减少污染、隔声、防虫，可拆卸回收再利用等特点。 | 企业建筑标准设计图集《轻型钢管桁架地测房屋构造图集》QB001-2010、行业标准《轻型钢结构住宅技术规程》JGJ209-2010 《双向连接件》《单向连接件》《一种轻钢结构的连接件》等多项专利 | 设防烈度不高于7度的两层及以下各类民用建筑（超出范围需做抗震安全性论证）；原有住房节能改造及各类结构的围护体系 | 昌平瓦窑棋盘山景区配套用房、亦庄医院扩建改造工程 | 北京大诚太和建筑科技有限公司 |
| 新型装配式产业化技术 | 48 | 薄板钢骨技术体系 | 该技术以钢为结构材料，体系兼顾建筑、内外装饰、保温隔音、水暖电气和建筑设备配套及生态学等方面的节能型绿色建筑体系。采用0.4至3.3mm厚的热镀锌钢板，混轧成截面为C型U型薄壁钢骨，进行构件工厂预制和现场装配化施工。具有自重轻、跨度大、抗风抗震性好、保温隔热、通风防潮、隔声等各项建筑物理性指标优良等特点，对环境无污染，低于传统建筑用水量10%；噪声粉尘垃圾少；可拆卸，回收率90%以上。 | 《薄板钢骨建筑体系技术规程》QBH-1-2003、《钢结构设计规范》GB 50017、《一种房屋骨架连接配件》《一种墙体过梁连接配件》等多项专利 | 适用于1000平米以下的三层建筑 | 密关路建设桃花地拆改工程、密云县山区群众紧急转移避难所项目龙城花园项目延庆旅游度假村 | 北新集团建材股份有限公司 |
|  | 49 | 轻型节能环保整体房屋技术 | 是以工厂化机械生产的轻质多孔条板作为墙板，以轻型钢结构（C型钢、H型钢）体系作为整体结构，配合新型保温以及装饰性材料，进行现场组装的整体结构房屋。墙板生产及房屋组装过程中，不排放废渣、废水、废气，无建筑垃圾和污水排放，节约资源，环境效益好。 | 《建筑用无机集料阻燃木塑复合墙板应用技术规程》CECS 286、国家建筑标准设计图集《无机集料阻燃木塑复合条板建筑构造》11CJ28 | 抗震设防烈度8度（0.2g）及以下地区的轻型钢框架结构体系或轻型钢框架—支撑结构体系的民用建筑和一般工业建筑 | 北京房山区赵庄村村民安置房工程、十渡赈灾安置房工程、长阳镇第二中学改扩建及室外工程、北京顺义、平谷中至诚生态园、北京市房山区韩村河服装城产业基地等多项工程 | 北京恒通创新赛木科技股份有限公司 |
| 新型装配式产业化技术 | 50 | 建筑结构保温复合外墙板及组合房屋 | 是一种板装配式结构体系，墙板采用轻型混凝土、保温材料、钢材等复合而成，灵活组合、施工方便，实现工业化生产。结构合理、安全可靠、满足抗震要求；自重轻、保温性能好；墙板标准化程度高，便于工业化生产；施工速度快，现场实现干作业。 | 中国工程建设协会标准《轻质复合板应用技术规程》CECS258:2009 | 建筑层数两层，高度不超过11米、抗震设8度的新农村农宅、别墅和小型公共建筑、蔬菜大棚等；保温复合外墙板可用在框架结构、框剪结构、钢结构和工业厂房外围护墙 | 昌平区象山山庄度假村格式建筑物、大兴佟营2户民宅、平谷黑水湾、太平庄、石楼民宅、农科院1500平米加层 | 北京绿环中创建筑科技有限公司 |
| 既有建筑绿色化改造技术 | 51 | 胶条增强型密闭与限位开启推拉窗 | 改善原有推拉窗的设计结构及型材断面结构，通过橡胶密封胶条等组件提高整窗的节能性能，通过加装限位五金件增加该窗防护防盗功能。 | 《既有建筑门窗节能改造产品与高性能推拉窗》Q/CPAJJ001-2011、《北京市老旧小区综合改造工程指导性图集》、《安全节能推拉窗》1项发明专利 | 新建、既有建筑的外门窗改造 | 万寿路15号院、翠微西里、明月嘉园、益辰欣园、翠成小区、京铁家园、远见名苑、首科花园、房山北潞园小区平谷区、海淀区老旧小区节能改造工程的门窗改造工程 | 北京安居建研科技有限公司 |
| 既有建筑绿色化改造技术 | 52 | 既有砌体住宅工业化抗震加固体系成套技术 | 该成套技术包括：新型旋转钻进复合钢桩技术、预制混凝土构件螺栓连接施工技术、砌体纵墙外贴预制混凝土墙板加固施工技术、外套加固体系屋面施工技术。对环境的影响小，工业化程度高，施工周期短，施工对住户干扰小。 | 《既有砌体住宅装配式结构抗震加固施工工法》GJEJGF052-2012、《既有砌体住宅装配式结构抗震加固施工工法》BJGF12-059-345、《既有砌体建筑外套装配式结构抗震加固施工技术导则（ 试行）》；《空芯钻桩及钢管水泥土复合桩》、《既有砌体住宅装配式抗震加固结构》实用新型专利 | 既有老旧砖混结构住宅抗震加固及节能改造 | 海淀区甘家口小区1#、3#、4#楼；朝阳区新源里西11号楼、朝阳区农光里17号楼 | 北京建工博海建设有限公司、北京市建筑设计研究院有限公司 |
|  | 53 | 既有建筑保护性改造安全控制技术 | 该成套技术包括：既有地下空间改造技术、既有建筑物主体结构改造施工技术、既有建筑无损改造技术。该技术可以尽量利用既有建筑物，减少垃圾排放、资源消耗、能源消耗，节省土地，改善环境。 | 《既有钢结构加固施工工法》 HBGF107-2012、《 桩基承载力检测锚筋—钢梁组合反力装置施工工法》 HBGF251-2012、《构造柱柱顶混凝土浇筑结构》等4项实用新型专利 | 既有建筑改造、加固 | 北京京广中心装修改造工程、天津国际贸易中心工程 | 中建三局集团有限公司、中建三局第二建设工程有限责任公司 |

| 既有建筑绿色化改造技术 | 54 | 通断时间面积法热计量与控制系统 | 是住宅供热计量的一种热分摊方法，以户内室温设定值控制每户的供暖系统通水时间，以每户供暖系统通水时间与该户面积的乘积为依据，确定对结算点的总供热量进行热分摊的比例。该系统是室温控制与供热计量有机的结合，系统简单适用，可以实现室温和供热量的数据远传，便于供热管理。 | 《通段时间面积法热计量装置技术条件》JG/T 379-2012、《供热计量技术规程》JGJ173-2009 | 适用于北京市新建、改建和节能改造的住宅建筑采用共用立管按户分户的室内系统的供热计量 | 北京市通州区金桥时代家园小区、新华联锦园小区、运河明珠小区、莲水怡园小区 | 北京华仪乐业节能服务有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 55 | 电子式热分配表 | 散热器电子式热分配表是使用温度传感器测量散热器的特征温度与相应采暖时间积分的装置。对于既有供暖系统的热计量改造方便、灵活，不必对原有系统进行大幅度改造，即可实现分户计量、数据远传采集。 | 行业标准《电子式热分配表》 CJ/T260-2007 、《 供热计量技术规程》JGJ173-2009、《热计量系统》实用新型专利 | 采用散热器热分配计法进行热计量的采暖散热器系统，尤其是对于既有供暖系统的热计量改造 | 建设部大院甲5号楼供热计量改造工程、河北省唐山市凤凰园小区、河北一号小区、新河嘉苑小区等多项既有建筑改造工程 | 北京华仪乐业节能服务有限公司 |